中国传媒大学硕士研究生学位论文选题报告申请表

姓    名：晁萌萌                   学    号：202420081000083

导    师：孙象然                   培养单位：中国传媒大学

一级学科及代码/领域及代码：081000  二级学科及代码/研究方向：信号处理与智能计算

| 论文题目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作品题目 （选填） |  |  |
| 选题 相关文献 阅读及案例调研等情况 （不少于2000字， 5号宋体，可加页） |  | 1.研究背景与技术演进概述 声源定位（Sound Source Localization,SSL）是语音交互、机器人自主导航、会议系统、智能监控与增强现实等领域的核心支撑技术。随着深度学习的发展，SSL研究逐渐从传统依赖麦克风几何先验的特征构建方法，演进至可端到端学习声学空间映射关系的深度神经网络模型。麦克风阵列的形态也从规则阵列拓展到分布式阵列、随机非均匀阵列，推动了模型结构与特征形式的多样化[1]。 1.1硬件基础与数据采集接口 在底层硬件方面，阵列数据的采集效率和质量至关重要。文献[2]详细对比了PDM（脉冲密度调制）与I2S两种主流数字麦克风接口的差异。PDM因其单比特流、高时钟频率和强抗电磁干扰能力，尤其适用于构建低功耗、高密度的MEMS数字麦克风阵列。然而，PDM数据必须经过数字滤波器（如CIC滤波器[3]和半带滤波器）解调转换为PCM数据才能进行后续的信号处理，这一过程在FPGA上的高效实现是构建实时阵列的基础。相比之下，I2S接口传输PCM多比特流，常用于高保真音频传输，但功耗和布线复杂度相对较高。本课题的研究方向倾向于低功耗嵌入式部署，因此对PDM/I2S的接口特性及其FPGA实现进行了深入调研。 1.2传统信号处理方法的演进 在深度学习尚未普及之前，基于时延估计（TDOA）和波束形成（Beamforming）的信号处理方法占据主流。在传统方法方面，基于广义互相关相位变换（GCC-PHAT）与声源能量累积的SRP-PHAT方法[4]长期是SSL的主流技术。该方法通过搜索空间网格上的最大功率响应来确定声源，在低混响环境下表现优异。然而，其性能高度依赖阵列朝向、麦克风间距以及噪声与混响条件，尤其在实际部署中容易出现主峰模糊、伪峰增强等问题[5]。 为此，大量改进型SRP算法相继提出。在分布式声学网络（WASN）中，传统集中式处理面临巨大的通信开销和同步难题。D. Salvati等[6]人提出的V-SRP最大池化（Max-Pooling）操作，旨在抑制非目标位置的噪声和混响成分，使系统在混响时间RT60=0.8s的情况下，准确率（AR）相比传统方法提升了约15%,Zhu等[7]人提出的SRP-LMS（基于最小均方误差的波束形成功率图）作为一种与经典SRP-PHAT互补的新特征，通过最小化波束成形误差在强混响环境下展现出更强的鲁棒性，但低信噪比（SNR）时易受干扰。如何对这些互补特征进行动态加权融合，成为本课题特征构建的关键出发点。 2.深度学习驱动的声源定位技术发展 深度学习的引入使SSL能够在无需显式几何约束的情况下，通过大量数据自主学习麦克风阵列结构与声学空间映射关系，极大地提升了模型在复杂声学环境中的性能。 2.1端到端特征学习 早期的深度学习方法主要以手工设计的特征（如梅尔频谱、GCC-PHAT）作为输入。为了实现更有效的端到端学习，研究人员开始关注直接处理原始波形的方法。M. Ravanelli等[8]提出的SincNet架构通过将传统CNN的第一层卷积核替换为可学习的参数化Sinc函数，使其具备明确的带通滤波特性，有效捕捉了语音信号的物理特征。J. Jung等[9]人提出的RawNet进一步发展了这一思路，利用GRU和残差结构，在原始波形上实现了高性能的说话人识别与定位。Axel Berg, Jens Gulin等[10]提出的wav2pos模型则将SSL任务重构为集合到集合（Set-to-Set）的回归问题，并利用Masked Autoencoders(MAE)和Transformer结构，实现了对3D定位的高精度预测，并对麦克风位置缺失具有鲁棒性。这种对原始信号或波形进行深度分析的思路，证明了数据驱动特征学习的优越性。 2.2分布式网络与图神经网络 在非结构化的分布式阵列中，如何有效协作是关键。Tango算法通过节点间压缩信号的交换实现高效的分布式去噪[11]。为了应对阵列拓扑动态变化的挑战，图神经网络（GNN）被应用于SSL任务[12]。GNN-SSL框架将麦克风视为图节点，通过学习节点间的成对关系（Pairwise Relations）来聚合全局特征，实现了与阵列几何结构无关的鲁棒定位[13]。在时钟同步方面，基于扩散的分布式多帧卡尔曼滤波（DD-MFKF）算法通过邻居信息扩散与自适应权重，解决了大规模WASN中的时钟漂移和定位跟踪问题[14]。此外，还有研究通过优化传感器选择策略，在保证定位精度的前提下显著降低了通信开销[15]。 2.3 3D定位网络与声源距离估计（SDE）和事件分类（SED） 事件分类 在处理多声源场景和声音事件定位（SELD）问题上，卷积循环神经网络（CRNN）[16]展现出强大的时序建模能力。SELDNet[17]通过并行分支同时输出声音事件检测（SED）和方向估计（DOA），成为该领域的基准模型。针对复杂的多重声源重叠和环境感知问题，Adrenaline网络[18]采用了基于注意力的Seq2Seq结构，通过编码器-解码器捕捉长时序依赖，显著提高了定位的稳定性。 混响特征与距离感知 在更精确的3D定位方面（同时估计角度和距离），传统方法对混响特征的利用不足。最新的研究开始关注直达声与混响声比率（DRR）和短时自相关功率（stpACC）等[19]特征，以显式地捕捉距离线索。此外，将几何先验融入网络设计成为新的趋势[20]。 单通道距离估计与特征建模 E. Georganti等人[21]首次提出单麦克风在室内环境中检测说话人绝对距离（0m-3m）的方法，解决传统方法需麦克风阵列或双耳信号的限制，在无法部署阵列的场景下，基于CRNN的单通道距离估计[22]展现了潜力。为避免相位缠绕问题，系统采用sin/cos(STFT相位)自适应空间注意力模块，在1-14米的连续距离估计中实现了22 cm的平均绝对误差（MAE）。对于熟悉声源如人声，LP残差峰值比、频谱偏度等8种距离敏感特征被用于构建GMM分类器，在实际房间中展现出优于人类听觉感知的判断力。 2.4传统CNN的DOA估计与球面卷积 为解决高混响环境下的单声源方向估计（DOA）与跟踪问题以及传统方法（如SRP-PHAT）在噪声和混响场景中性能急剧下降，且无法实时跟踪动态声源，David Diaz-Guerra等人[23]提出Cross3D模型依赖于紧凑阵列的麦克风，相较于SELDnet以及wav2pos来说其算法模型参数量少，仅仅做DOA估计更适合实际工程。 针对空间定位数据本质上位于球面上的特点，传统二维卷积（如将声源图展平）会带来极点处的几何畸变和不规则采样问题[24]。David Diaz-Guerra等人[25]继续在Cross3D的基础上提出IcoCNN（二十面体卷积）用于解决这一问题。Zhu等人提出的IFAN（Icosahedral Feature Attention Network）[7]系统性地结合了IcoCNN、双分支特征（SRP-PHAT与SRP-LMS）以及特征注意力框架[26]，证明了基于二十面体划分的球面卷积相比传统3D CNN在参数量和FLOPs上均有优势（仅0.07M参数，6.36M FLOPs），并在强混响环境中表现出更优异的性能。IFAN的成功验证了后续本课题“SRP特征融合”与“IcoCNN”结合的可行性和创新性。 3 硬件部署与模型优化 高性能的深度SSL模型面临巨大的计算量和延迟，难以在边缘设备上部署。因此，FPGA因其高并行性和低延迟特性成为研究热点。Neural ODE与资源复用：受神经常微分方程（Neural ODE）模型的启发[29]，通过时分复用单一计算单元来模拟深层网络的行为，以极小的资源代价换取网络深度的增加，但这种成本效益极高的思路，可行性仍需要进一步验证。 SAF-CNN框架[27]提出了一种结构化剪枝与细粒度块划分策略，有效地将稀疏的CNN模型映射到FPGA上，解决了稀疏矩阵运算的负载不均衡问题。hls4ml等工具链[28]的发展使得将高层框架（如Keras/PyTorch）的模型转换为HLS代码成为可能，进一步加速了硬件原型设计。 尽管基于SRP-PHAT特征和深度神经网络的方法在嘈杂和混响环境中表现出色，但其巨大的计算量和模型尺寸使其难以在实时边缘应用中部署。Jun Yin, Marian[30]在25年提出LC-SRP-Edge 与 Cross3D-Edge以解决如何在资源极度受限的边缘设备上，实现高鲁棒性的声源定位。 参考文献： - 张结,呼德,张晓雷,等.分布式麦克风阵列拾音理论与应用方法综述[J].数据采集与处理,2024,39(05):1085-1113. - 刘晓林.基于FPGA的麦克风阵列声音采集系统及其声成像方法研究[D].东北大 学,2022. - S. Gupta, "CIC filter implementation on FPGA for audio applications," IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2020. - D. Diaz-Guerra et al., "Robust Sound Source Tracking Using SRP-PHAT and 3D Convolutional Neural Networks," IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process., 2020. - A. Bertrand and M. Moonen, "Distributed adaptive node-specific signal estimation in fully connected sensor networks—Part I: Sequential node updating," IEEE Trans. Signal Process., vol. 58, no. 10, pp. 5277–5291, 2010. - D. Salvati, C. Drioli and G. L. Foresti, "Acoustic Source Localization Using a Geometrically Sampled Grid SRP-PHAT Algorithm With Max-Pooling Operation," in IEEE Signal Processing Letters, vol. 29, pp. 1828-1832, 2022 - X.-C. Zhu et al., "IFAN: An Icosahedral Feature Attention Network for Sound Source Localization," IEEE Trans. Instrum. Meas., 2024. - M. Ravanelli and Y. Bengio, "Speaker Recognition from Raw Waveform with SincNet," Proc. IEEE Spoken Lang. Technol. Workshop (SLT), 2018. - J. Jung et al., "RawNet: Advanced end-to-end deep neural network using raw waveforms for text-independent speaker verification," Proc. Interspeech, 2019. - Axel. Berg, J. Gulin, et al., "wav2pos: Sound Source Localization using Masked Autoencoders," Proc. ICASSP, 2024. - N. Furnon, R. Serizel, S. Essid and I. Illina, "DNN-Based Mask Estimation for Distributed Speech Enhancement in Spatially Unconstrained Microphone Arrays," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 29, pp. 2310-2323, 2021 - E. Grinstein, M. Brookes and P. A. Naylor, "Graph Neural Networks for Sound Source Localization on Distributed Microphone Networks," ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Rhodes Island, Greece, 2023, pp. 1-5 - Q. Zhang, Y. Zhang, and Y. Lo, "Diffusion-Based Distributed Multi-Frame Kalman Filtering With Speech Distortionless Constraint for Speech Enhancement," IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Lang. Process., 2022. - D. Hu et al., "Distributed energy-saving speech enhancement in wireless acoustic sensor networks," Information Fusion, 2024. - J. Wei et al., "Real-Time Sound Event Localization and Detection: Deployment Challenges on Edge Devices," arXiv preprint arXiv:2409.11700, 2024. - M. Neri, A. Politis, D. Krause, M. Carli and T. Virtanen, "Single-Channel Speaker Distance Estimation in Reverberant Environments," 2023 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA), New Paltz, NY, USA, 2023, pp. 1-5 - S. Adavanne, A. Politis, J. Nikunen, and T. Virtanen, "Sound Event Localization and Detection of Overlapping Sources Using Convolutional Recurrent Neural Networks," IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 13, no. 1, pp. 34–48, 2019. - C. Schymura et al., "Exploiting Attention-based Sequence-to-Sequence Architectures for Sound Event Localization," 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Amsterdam, Netherlands, 2021, pp. 231-235 - D. Berghi, "Reverberation-based Features for Sound Event Localization and Detection with Distance Estimation," Proc. ICASSP, 2025. - T. Gburrek, J. Schmalenstroeer, A. Brendel, W. Kellermann and R. Haeb-Umbach, "Deep Neural Network based Distance Estimation for Geometry Calibration in Acoustic Sensor Networks," 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Amsterdam, Netherlands, 2021, pp. 196-200, - E. Georganti, T. May, S. van de Par, A. Harma and J. Mourjopoulos, "Speaker Distance Detection Using a Single Microphone," in IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 19, no. 7, pp. 1949-1961, Sept. 2011 - M. Neri, A. Politis, D. A. Krause, M. Carli and T. Virtanen, "Speaker Distance Estimation in Enclosures From Single-Channel Audio," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 32, pp. 2242-2254, 2024 - D. Diaz-Guerra, A. Miguel and J. R. Beltran, "Robust Sound Source Tracking Using SRP-PHAT and 3D Convolutional Neural Networks," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 29, pp. 300-311, 2021 - S. Chakrabarty and E. A. P. Habets, "Multi-Speaker DOA Estimation Using Deep Convolutional Networks Trained With Noise Signals," IEEE J. Sel. Topics Signal Process., 2019. - D. Diaz-Guerra, A. Miguel and J. R. Beltran, "Direction of Arrival Estimation of Sound Sources Using Icosahedral CNNs," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 31, pp. 313-321, 2023 - W. Mack et al., "Signal-Aware Broadband DOA Estimation Using Attention Mechanisms," Proc. ICASSP, 2020. - Nankai Univ. & CAS, "SAF-CNN: A Sparse Acceleration Framework of Convolutional Neural Network for Embedded FPGAs," Journal of Computer Research and Development, 2023. - B. Ramhorst, V. Lončar and G. A. Constantinides, "FPGA Resource-aware Structured Pruning for Real-Time Neural Networks," 2023 International Conference on Field Programmable Technology (ICFPT), Yokohama, Japan, 2023, pp. 282-283 - A. Cost-Efficient, "FPGA-Based CNN-Transformer using Neural ODE," Proc. DATE, 2024. - Jun Yin, Marian “Verhelst,CNN-based Robust Sound Source Localization with SRP-PHAT for the Extreme Edge,”ACM Transactions on Embedded Computing Systems, Volume 22, Issue 3,03,2025 |
| 选题报告 （不少于5000字，5号宋体，可加页） |  | 一、选题依据 - 学术背景与发展逻辑 声源定位（SSL）技术作为语音交互、机器人导航等领域的核心支撑，其研究正处于从“规则几何阵列”向“非结构化、非规则阵列”演进，从“单一特征”向“深度特征融合”转型的关键时期。早期的 SSL 研究高度依赖麦克风阵列的几何先验，如 SRP-PHAT 和 MUSIC 等算法通过计算时延差（TDOA）建立空间功率图。虽然这些方法在理想环境下表现出色，但其核心痛点在于对噪声和混响的鲁棒性较差，且计算复杂度随网格分辨率呈指数级增长，难以兼顾精度与实时性。 随着深度学习的引入，SSL 的定位精度在各类公开数据集上已取得显著突破。通过参数化的 SincNet 直接处理原始波形，或利用 CRNN、Transformer 捕捉时空依赖，模型已能自主学习复杂的声学映射关系，解决了传统方法难以应对的强混响难题。然而，当前学术界的研究重点仍高度集中于算法性能的迭代，普遍陷入了“以复杂度换精度”的盲目追求中。现有的高精度模型往往具有庞大的参数量和极高的浮点运算量，在高性能 GPU 上尚可运行，但在算力和存储资源极度受限的嵌入式边缘端（如 FPGA、CPU）则面临巨大的部署难题。这种“重算法、轻部署”的现状，使得许多前沿成果难以转化为实时硬件产品。 为了弥补上述算法复杂度与硬件部署之间的差距，音频领域开始探索更具“硬件友好性”的网络结构。例如，Cross3D模型依赖于紧凑阵列的麦克风，相较于SELDnet以及wav2pos来说其算法模型参数量少，仅仅做DOA估计更适合实际工程；但针对非结构化阵列数据在球面上分布的特点，传统的 3D CNN 或全连接网络会产生严重的采样冗余和几何畸变。二十面体卷积（IcoCNN）的提出为这一问题提供了新的解决思路，它通过将空间信息编码进轻量化的球面卷积核，在极大幅度降低参数量（如 IFAN 模型仅 0.07M 参数）的同时，保持了极高的定位精度。此外，针对特征提取阶段的性能瓶颈，如 Cross3D-Edge 等研究通过通道压缩和深度可分离卷积，证明了在边缘端实现低延迟推理的可能性。 综上，实现高性能且可部署的 SSL 系统，关键在于“特征鲁棒性”与“结构轻量化”的深度融合。单一的 SRP 特征在极端环境下易失效，而盲目增加网络深度又会阻碍实时化进程。因此，本课题拟借鉴 IcoCNN 的几何优势，结合多频域加权的 Multi-PHAT 鲁棒特征，通过算法与硬件的协同设计，实现在 FPGA 平台上的端到端加速部署。这不仅能发挥深度学习在复杂环境下的定位优势，更能解决实时性落地的问题，具有明确的工程应用价值。 二、研究内容与研究工作方案 1.主要研究内容 本课题旨在针对边缘端声源定位实时性差、计算资源受限的痛点，设计一套从特征提取到神经网络推理的全链路 FPGA 加速系统。具体研究内容包括： （1）基于多频域加权的 Multi-PHAT 鲁棒特征构建研究针对传统 SRP-PHAT 特征在噪声和混响环境下易失真的问题，研究一种融合多物理属性的 Multi-PHAT 特征。通过分析语音信号在不同频段的信噪比分布，设计频带敏感加权机制；引入参数化 PHAT 变换以平衡信号的相位鲁棒性与能量信息。同时，参考IFAN研究中的 SRP-LMS 特征，构建具备噪声抑制能力的多通道特征图，为后续神经网络提供信息丰富的特征输入。 （2）面向边缘部署的轻量化球面注意力网络（L-SAFN）设计研究如何降低 SSL 模型的计算复杂度以适配嵌入式部署。首先，设计硬件友好的二十面体投影算法，将二维 SRP 特征映射至球面拓扑空间，消除极点畸变；其次，构建基于IcoCNN（二十面体卷积）的轻量化骨干网络，利用其几何对称性减少参数冗余。同时，引入轻量级通道注意力模块，实现在极小参数量下对多频域特征的自适应融合。 （3）基于FPGA的软硬协同加速架构实现研究如何在 Zynq SoC 平台上实现算法的高效部署。在PL（可编程逻辑）端，设计音频前端的采集以及特征处理工作，并开发基于 HLS 的SRP并行计算单元。针对 IcoCNN 卷积，研究基于“图块重排”的存储访问模式，解决非规则卷积的内存冲突问题。在 PS（处理系统）端，实现坐标回归与后处理逻辑，通过 AXI 总线实现软硬异构的高效协作。 2. 研究工作方案（技术路线） 阶段一：算法设计与仿真（Python/PyTorch） 数据准备：基于LibriSpeech和RIR生成器，构建包含不同T60混响时间（0.2s-0.8s）和SNR（0dB-30dB）的仿真数据集。复现ACS（通道交换）和MCS（多通道模拟）增强方法。特别是ACS，通过随机交换阵列通道输入，迫使网络学习与物理麦克风位置无关的相对空间特征，极大地提高了模型对阵列几何变化的鲁棒性。 特征工程：实现Multi-PHAT算法，并进行定量对比实验。对比标准GCC-PHAT与SincNet提取的特征在定位任务上的表现，确定最佳的SRP变体组合。实验需涵盖不同频带划分和β参数选择对定位均方误差（MSE）和角误差（MAE）的影响。 网络构建：搭建包含SRP投影层、轻量级注意力模块和IcoCNN骨干的网络。引入轻量级通道注意力模块，实现在极小参数量下对多频域特征的自适应融合。 模型压缩：采用SAF-CNN中的细粒度块划分剪枝算法，对训练好的模型进行稀疏化训练，并进行定点化量化（如8-Bit或16-Bit），评估精度损失。剪枝的目标是最大限度减少乘法器的数量，以适配FPGA上的DSP Slice资源。 阶段二：硬件架构设计（HLS/Verilog） 预处理模块：使用Verilog编写IIS驱动，实现多路麦克风数据的同步采集。 特征加速器：利用HLS设计SRP计算引擎。通过循环展开和资源共享优化FFT/IFFT计算。设计并行PE阵列实现互相关计算，并通过优化数据缓存和流水线设计，实现特征实时生成。 CNN加速器：基于Hls4ml或Vitis HLS，将量化后的IcoCNN映射到FPGA。重点优化球面卷积的内存访问模式，设计定制的地址生成单元，实现高效的“图块重排”和滑窗缓存，消除不规则访问造成的性能瓶颈。 阶段三：系统集成与验证 异构联调：通过AXI总线连接PL与PS，完成数据通路测试。重点测试特征数据从PL端的BRAM到PS端DDR内存的DMA（Direct Memory Access）传输效率。 实测验证：在消声室和普通会议室搭建原型系统，使用真实麦克风阵列采集数据。 性能评估：对比本系统与标准SRP-PHAT、SELDNet等算法在定位精度（MAE）、响应时间、功耗等指标上的差异。核心评估指标将是实时功耗下的定位性能（TOPS/W）。 三、创新性分析 本课题在特征构建、网络结构及硬件实现三个层面提出以下创新： - 创新点1：提出基于多频域加权的 Multi-PHAT 声学特征融合机制 传统SRP-PHAT算法虽然利用PHAT加权在一定程度上抑制了混响，但在面对宽带语音信号时，其并未充分利用频谱的稀疏性和不同频段的信噪比差异。本课题提出Multi-PHAT特征构建方法，构建一组具有不同加权策略的SRP变体： - 频带敏感SRP：参考SincNet的物理频带划分思想，将宽带声信号的互相关计算划分为不同的子频带。 - 低频带SRP（例如：50Hz - 500Hz）：低频能量主要集中在语音的基频部分，其波长较长，对阵列间距的相位模糊性不敏感。因此，低频带PHAT加权后的结果在混响环境中具有更高的稳定性，可以作为定位的主体框架。 - 高频带SRP（例如：2kHz - 8kHz）：高频成分携带了更多的瞬态和辅音信息，波长较短，具有更高的空间分辨率。在自由场或低混响环境下，高频带SRP能够提供更精细的定位结果。通过将低频带的稳定性和高频带的精确性融合，可以显著提高定位的准确度和鲁棒性。 - 噪声鲁棒SRP：借鉴IFAN中SRP-LMS的思想，引入基于背景噪声谱估计的加权SRP，以抑制稳态噪声产生的虚假峰值。SRP-LMS通过在时延估计中最小化波束成形输出与理想信号之间的均方误差来得到更鲁棒的功率图。本课题通过实时估计环境噪声功率谱，将噪声功率谱的倒数作为加权因子之一融入GCC计算，使得在目标语音主导的频带上互相关值被放大，而在噪声主导的频带上互相关值被抑制，从而实现对稳态噪声的鲁鲁棒抑制。 - 参数化PHAT：PHAT（相位变换）加权函数旨在消除信号幅度对TDOA估计的影响，但其副作用是过度白化了信号，完全损失了声能信息。本课题引入可调参数 β（如 β=0.5,0.7），在传统的GCC（β=0）和GCC-PHAT（β=1）之间取得平衡。 - 当 β 趋近于 0 时，保留更多的幅度信息，有助于近场/远场判断。 - 当 β 趋近于 1 时，鲁棒性更高。 这种多通道SRP特征图（Multi-Channel SRP Maps）——即 Multi-PHAT 特征——将作为后续神经网络的输入，相比单一特征，它包含了更丰富的声场指纹信息，并允许神经网络通过学习自动进行场景依赖的特征加权。这种信号处理与深度学习的有机结合是本创新点的核心价值。 - 创新点 2：设计适配FPGA的轻量级球面注意力融合网络（L-SAFN） 针对现有深度模型参数量大的问题，本课题结合IcoCNN的球面拓扑优势与轻量化注意力机制，设计全新的网络架构： - SRP到二十面体的结构化投影：传统声源定位通常使用ϕ−θ（方位角-俯仰角）的二维网格表示声功率图，这种网格在极点（θ=0° 或 θ=180°）附近会产生严重的几何畸变和采样冗余。IcoCNN通过将球面划分为均匀的二十面体（Icosphere），解决了这一问题。 - 投影机制：我们将设计一种硬件友好的查找表（LUT）映射机制。首先，预先计算标准ϕ−θ网格上的每一个点到 Icosphere 顶点的最近距离，并生成一个固定的索引查找表。在运行时，PL端生成的Multi-PHAT特征图（二维）可以直接通过查表的方式，以极低的复杂度投影到二十面体顶点上。 - FPGA优势：这种结构化投影将复杂的浮点计算和几何插值转化为定点索引查找，大幅降低了FPGA上的地址计算开销和逻辑复杂度，确保了特征投影的实时性。 - 轻量级通道注意力（Lightweight Channel Attention）：不同于Wav2pos中复杂的Transformer自注意力，本课题采用类似于SE-Block但更精简的结构，对输入的Multi-PHAT特征通道进行自适应加权。 - 机制：注意力模块仅由一个全局平均池化（Global Average Pooling, GAP）、一个 1x1 卷积层和一个 Sigmoid 激活层组成。它根据当前声学帧的全局信息，输出一组权重。 - 自适应融合：这些权重被乘到 Multi-PHAT 特征的各个通道上，实现对不同 SRP 变体（如低频SRP、噪声鲁棒SRP）的自适应加权。这允许网络根据当前的声学环境自动选择最可靠的SRP变体，有效提升了鲁棒性。 - IcoConv的硬件化改造：针对标准IcoCNN中涉及的不规则内存访问问题，我们将设计一种基于“图块重排”（Tile Reordering）的卷积策略。 - 规则流式卷积：通过对 Icosphere 顶点进行预先的硬件友好排序，使得相邻的面片数据在内存中尽可能连续存储。在 FPGA 上实现卷积时，设计一个定制化的滑窗缓存，通过规则的数据流而非随机访问来加载邻居特征。 - 剪枝策略：配合SAF-CNN中提出的结构化剪枝策略，对 IcoCNN 的卷积核进行稀疏化约束，最大限度减少 DSP 资源的占用。 - 创新点 3：实现软硬协同的FPGA异构加速系统 本课题将深入到底层硬件架构的优化，实现极致的实时性： - IIS-to-SRP全流水线设计：在FPGA的PL端实现从数据采集到特征生成的全硬件加速流水线。 - SRP计算：设计一个高度并行的SRP计算加速器。该加速器将包含多个并行处理单元（PE），每个PE负责计算一对麦克风的GCC-PHAT互相关。通过展开FFT/IFFT循环，并利用流水线技术消除GCC-PHAT计算中的数据依赖。 - 复用机制：设计一个通用的IcoCNN计算模块（IcoConv PE）。对于需要连续执行 L 层的深度卷积操作，该模块在时间上被复用 L 次。每次计算完成后，输出数据被回写到片上缓存，作为下一次迭代的输入。 - 资源效益：这种方法以牺牲极小的吞吐量为代价，避免了为每一层网络都实例化独立的硬件逻辑，从而大幅减少了ASIC门单元和BRAM的占用。这在SSL这种对实时性要求虽高但采样率相对较低的任务中极具可行性。 四、选题难度与可行性分析 - 1. 选题难度 - 理论跨度大：本课题涉及声学信号处理（SRP、GCC）、球面几何（二十面体投影）、深度学习（CNN、Attention）以及FPGA硬件设计（Verilog/HLS、流水线设计），属于典型的多学科交叉研究。需要对信号处理和硬件架构都有深刻的理解。 - 算法移植挑战：将IcoCNN这种非欧几里得空间的卷积算法移植到FPGA上，需要解决复杂的内存映射和并行计算问题，尤其针对球面卷积的硬件优化尚无现成方案。不同于传统CNN的规则数据流，IcoCNN在处理邻域信息时存在不规则内存访问，这将严重影响FPGA流水线的效率。 - 数据获取与增强：训练鲁棒的模型需要涵盖各种混响和噪声条件的庞大数据集。真实环境下的数据采集（如STARSS23数据集）和基于RIR的高保真仿真（如ACS、MCS增强方法）是保证模型泛化能力的关键，但这需要构建复杂的声学仿真环境，包括准确测量房间冲击响应（RIR）并进行大规模的仿真合成，这一过程本身具有较高的工程复杂度。 - 2. 可行性分析 尽管存在挑战，但本课题具备充分的可行性： - 理论基础扎实：实验室已积累了关于麦克风阵列信号处理的丰富经验，且已有前沿文献为各个子模块提供了详尽的理论支撑。例如，SincNet验证了物理约束滤波器的有效性，SAF-CNN提供了FPGA剪枝的具体路径。多源融合和IcoCNN的研究也均有IFAN等前沿工作的理论铺垫。 - 硬件平台支持：拟采用Xilinx Zynq UltraScale+系列，该平台集成了高性能ARM核（PS端）和丰富的FPGA逻辑资源（PL端，包括大量DSP Slice和BRAM），足以支撑轻量级神经网络的推理。同时，IIS接口和音频处理在FPGA上的实现已有成熟的IP核可供参考。异构计算平台的选择为软硬件协同设计提供了理想的基础。 - 工具链成熟：利用PyTorch进行模型训练，结合Vitis HLS进行高层次综合，以及hls4ml等开源工具，可以大大缩短从算法到硬件的迭代周期。HLS工具能够将C/C++代码自动转换为RTL级硬件描述语言，极大地提高了硬件开发的效率，使研究人员能将更多精力投入到架构优化而非底层逻辑编写。 - 数据集资源丰富：可利用公开数据集（如LibriSpeech, LOCATA, DCASE SELD数据集）结合Pyroomacoustics等仿真工具生成海量训练数据，复现先进的数据增强策略，确保模型在训练阶段即具备对复杂环境的泛化能力。 五、科研工作时间安排 - 2026.1-2026.2 文献深读与复现 - 深入研读IFAN、Wav2pos、SAF-CNN等核心文献，详细记录球面卷积的拓扑结构和硬件剪枝细节。 - 复现Cross3D和基本的SRP-PHAT算法，建立定位精度和计算复杂度的基准测试环境。 - 2026.2-2026.3：算法模型构建与优化 - 实现Multi-PHAT特征提取代码，完成频带划分和 β 参数的实验验证。 - 搭建IcoCNN网络架构，加入轻量级注意力模块，并完成SRP到二十面体投影的软件仿真。 - 2026.3-2026.5：HLS实现与定点量化 - 应用结构化剪枝策略，压缩模型体积。 - 进行Quantization-Aware Training (QAT)，确定FPGA实现的位宽，评估定点化对定位精度的影响。 - 2026.5-2026.7：FPGA IP核开发 - 使用HLS开发SRP特征提取IP核（包括FFT/IFFT和GCC-PHAT并行计算），优化流水线设计。 - 开发IcoCNN卷积加速IP核，实现球面卷积的硬件化改造进行C-Simulation和Co-Simulation验证。 - 2026.7-2026.10：系统集成与板级调试 - 在Zynq平台上构建完整Block Design，集成所有IP核。 - 编写PS端驱动程序，打通数据通路，实现PL-PS异构联调。 - 进行实际音频流的实时处理测试，验证系统的端到端延迟和功耗。 - 2026.10-2027.1：论文撰写与答辩准备 - 整理实验数据，进行详细的性能对比分析，绘制图表。 - 撰写学位论文，准备答辩PPT。 |
| 申请人： 申请日期： |  |  |
| 导师评语及意见 | 是否同意参加选题报告会： 同意 不同意 导师：（签字） 年 月 日 |  |